# 葉神經科 現場叫號系統 MVP 規劃書

獨立式取號與護理叫號方案

| 文件項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件目的 | 確認第一階段現場叫號方案、採購需求與驗收標準 |
| 適用範圍 | 櫃台報到後取號、候診顯示、護理師叫號與過號處理 |
| 版本 | 0.1 |
| 日期 | 2026 年 10 月 28 日 |

# 執行結論

第一階段採購完整的獨立式取號與叫號設備，不與健保卡、既有掛號系統或雲端預約串接。櫃台在既有系統完成掛號後，按取號器列印候診號碼；護理師依醫師節奏按下叫號器。此作法僅增加一個櫃台操作動作，能立即取代手寫紙牌，並保留現有看診習慣。

本 MVP 的選型重點不是單買一個叫號按鈕，而是採購同一套可同步管理取號、票券列印、候診螢幕、語音與護理師叫號的設備。

## MVP 不包含項目

健保卡讀取或健保系統串接

自助報到機與線上預約

手機候診通知與雲端叫號

病歷、處方、收費或健保申報功能重做

# 一 現況與目標

葉神經科目前由醫師在完成一位病人的診療後，以口頭方式通知護理師，再由護理師叫下一位病人。櫃台在病人交付健保卡並完成掛號時，另以手寫紙牌告知候診號碼。系統化的第一步應聚焦在候診秩序與叫號可靠性，而非擴大至醫院級的自助化流程。

| 目標 | MVP 做法 | 成功判準 |
| --- | --- | --- |
| 取代手寫號碼 | 櫃台取號器直接列印紙本號碼牌 | 號碼清楚、無重複、可快速補印 |
| 保留醫師節奏 | 護理師在醫師示意後按下一號 | 不改變看診順序的決定權 |
| 讓病人不漏聽 | 大字體候診顯示加上語音播報 | 高齡或聽力不便者可看見或聽見 |
| 降低個資暴露 | 公共螢幕只顯示候診號碼 | 不顯示姓名、病名或掛號資料 |
| 維持可營運性 | 保留人工叫號與紙本備援 | 設備或網路故障時診間不中斷 |

# 二 目標流程

病人交健保卡 -> 櫃台完成既有掛號 -> 櫃台取號列印 -> 候診 醫師示意護理師 -> 護理師按下一號或指定號碼 -> 螢幕與語音同步播報

| 角色 | 操作 | 系統輸出 |
| --- | --- | --- |
| 櫃台 | 完成既有掛號後按取號 | 列印票券與建立候診號碼 |
| 病人 | 持票在候診區等待 | 看到號碼並聽到語音提示 |
| 醫師 | 決定何時進入下一位病人 | 維持現有口頭通知方式 |
| 護理師 | 按下一號、重叫或指定叫號 | 螢幕與語音即時同步 |

# 三 設備與場域配置

| 設備 | 數量 | 放置位置 | 必要能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叫號主機或控制器 | 1 | 櫃台內或資訊設備區 | 管理診次、同步各設備、可設定號碼前綴 |
| 櫃台取號器與票券印表機 | 1 | 櫃台 | 按鍵取號、熱感列印、可重印與補號 |
| 候診顯示螢幕與喇叭 | 1 | 候診區正面且可見處 | 大字體、語音、可顯示目前與最近叫號 |
| 護理師叫號器 | 1 至 2 | 護理站或診間外 | 下一號、重叫、指定叫號、過號處理 |
| 網路或通訊模組 | 視系統 | 設備之間 | 有線 LAN 優先；廠商無線方案須現場測試 |

不需另外部署一般電腦作為終端，前提是供應商提供完整的獨立式叫號主機。只有在未來要把既有掛號資料自動帶入、插健保卡後自動報到或加入報表整合時，才需要櫃台電腦與既有系統供應商協作。

# 四 功能需求與例外處理

| 功能 | 最低需求 | 驗收方式 |
| --- | --- | --- |
| 取號 | 櫃台每按一次即產生唯一當日號碼並列印票券 | 連續取 20 張票，號碼連續且票面清楚 |
| 叫下一號 | 護理師單鍵呼叫下一張待候診票 | 按鍵後 2 秒內更新螢幕並播報 |
| 重叫 | 可重播目前號碼 | 連按三次後顯示與語音均正確 |
| 指定叫號 | 可輸入已過號或需回叫的號碼 | 指定號碼顯示與播報正確 |
| 診次區分 | 上午、下午、晚診可獨立編號或使用前綴 | 不同診次不混號 |
| 日結 | 可結束本診次並於下一診次重新起號 | 隔一診次測試不沿用舊號碼 |
| 斷線備援 | 可立即改用人工紙牌與人工喊號 | 演練一次，診療流程不中斷 |

## 過號規則

病人未到時，護理師先重叫一次；仍未到則標記為過號。

過號病人回到候診區後，請先至櫃台或護理站確認，再由護理師以指定叫號方式安排回診。

插隊、急性不適或需要立即協助的情況，不以候診號碼處理，改依醫師或護理師的臨床判斷。

## 隱私與操作原則

公共顯示器只顯示候診號碼，例如 A-023。

票券、螢幕和語音不呈現姓名、身分證號、健保卡號、病名或檢查項目。

MVP 不保存健保卡資料；健保掛號仍由現有受控系統處理。

# 五 採購與現場驗證清單

| 確認項目 | 供應商應提供的證明 |
| --- | --- |
| 完整系統範圍 | 明列主機、取號器、票券機、螢幕、喇叭、叫號器與安裝內容 |
| 設備通訊 | 標明有線 LAN、Wi Fi、RS 232 或廠商自有無線方式 |
| 多操作點 | 可支援至少一台櫃台取號器與兩支護理師叫號器 |
| 號碼流程 | 可展示取號、下一號、重叫、指定叫號與過號回叫 |
| 現場可視性 | 確認候診區最遠座位能看清號碼並聽見合理音量 |
| 維護服務 | 載明保固、到場處理時限、耗材型號和備品建議 |
| 未來串接 | 若宣稱可串接，須提供 API 或 HIS 串接文件，不以設備互通替代 |

驗機時應以實際場景演示：櫃台列印 A-023 後，護理師按下一號，候診螢幕與語音必須同步正確叫出 A-023。這項演示成功，才代表設備符合本 MVP 的核心需求。

# 六 資料模型 ERD

以下 ERD 是獨立式叫號系統的最小資料結構。其設計刻意不建立病人或健保卡資料表，以降低第一階段的個資處理範圍。若設備是純硬體且不提供資料匯出，可把此 ERD 視為未來升級至本地管理介面時的資料契約。

[CLINIC_SESSION] 1 -------- * [QUEUE_TICKET] 1 -------- * [CALL_EVENT] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--- created by ----------+ ¦ +-------------------- 1 -------- * [DEVICE] \ [OPERATOR] 1 ---------------------------------------------- * [CALL_EVENT] CLINIC_SESSION: one診次 QUEUE_TICKET: one候診號碼 CALL_EVENT: one叫號動作 OPERATOR: one操作人員角色 DEVICE: one取號或叫號設備

| 實體 | 主鍵 | 主要欄位 | 關係與說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLINIC_SESSION | session_id | session_date, session_code, status, opened_at, closed_at | 一個診次有多張候診票。session_code 例如 AM 或 PM。 |
| QUEUE_TICKET | ticket_id | session_id, ticket_no, status, issued_at, called_at | 每張票屬於一個診次；不保存姓名或健保資料。 |
| CALL_EVENT | call_event_id | ticket_id, operator_id, device_id, action, occurred_at | 記錄下一號、重叫、指定叫號、過號與取消等動作。 |
| OPERATOR | operator_id | role, display_name, active | 櫃台、護理師或管理者；MVP 可僅記錄角色，不必保存個人姓名。 |
| DEVICE | device_id | device_type, location, active | 取號器、叫號器、候診螢幕或主機，用於維護與事件追蹤。 |

## 狀態定義

| QUEUE_TICKET 狀態 | 意義 | 允許下一步 |
| --- | --- | --- |
| WAITING | 已取號並等待 | CALLED 或 CANCELLED |
| CALLED | 已在螢幕與語音播報 | CALLED 重叫、MISSED 或 COMPLETED |
| MISSED | 過號 | CALLED 指定回叫或 CANCELLED |
| COMPLETED | 已完成看診流程 | 不再叫號 |
| CANCELLED | 取消或誤取 | 不再叫號 |

# 七 病人與院內操作文案

## 候診螢幕

| 位置 | 建議文案 |
| --- | --- |
| 標題 | 葉神經科 候診叫號 |
| 目前叫號 | 目前叫號 A-023 |
| 提醒 | 請依序候診，並留意螢幕與語音叫號。 |
| 過號說明 | 如已過號，請洽櫃台或護理人員協助安排。 |

## 紙本號碼牌

葉神經科 您的候診號碼 A-023 請在候診區等候螢幕與語音叫號 如已過號，請洽櫃台或護理人員

## 櫃台與護理師話術

| 情境 | 建議說法 |
| --- | --- |
| 交付號碼牌 | 您好，已為您完成報到。這是您今天的候診號碼，請在候診區留意螢幕與語音叫號。 |
| 病人詢問等待順序 | 目前依候診號碼與看診進度安排；如有需要協助，請先告訴我們。 |
| 過號病人回來 | 您剛才已過號，我們先為您登記，護理師會依現場看診進度安排回叫。 |
| 設備暫時故障 | 叫號設備目前調整中，我們會改以人工方式通知，請先保留您的號碼牌。 |

## 語音播報

第一次叫號：請 A-023 號至診間外等候。

重叫：再次提醒，請 A-023 號至診間外等候。

避免播報病人姓名、病情、檢查或處置資訊。

# 八 執行計畫

| 階段 | 時間 | 工作內容 | 完成條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 現況確認 | 第 1 至 3 日 | 確認現有設備品牌型號、候診區視線、電源與網路；取得供應商規格。 | 確認沿用或採購新設備的決策。 |
| 1 選型與採購 | 第 4 至 10 日 | 以本文件功能清單比較至少兩家方案，要求現場或遠端流程演示。 | 簽核完整設備與維護範圍。 |
| 2 安裝與設定 | 第 11 至 15 日 | 安裝主機、取號器、螢幕、喇叭與叫號器；設定診次與號碼前綴。 | 完成全流程測試及備援演練。 |
| 3 試行 | 第 16 至 20 日 | 以一個診次開始試行，記錄過號、叫錯號、病人理解度與設備異常。 | 完成調整並由櫃台與護理師確認可用。 |
| 4 正式上線 | 第 21 日起 | 全診次使用；每週檢視等待與過號情形。 | 系統穩定且紙本手寫牌停止作為常態流程。 |

## 啟動前待確認事項

現有叫號設備的品牌、型號、照片與使用手冊。

候診區與櫃台的平面配置、最遠座位距離、可用電源與網路位置。

每日診次、是否有多位醫師、是否需要分診別或檢查別的號碼。

護理師需要的叫號器數量與擺放位置。

供應商的保固、到場維護與耗材費用。